充电与功率分配控制状态机

基于 CanProc / vcu_canbox_cur / CanRecoveryProc 的代码逆向建模

一、状态机概述

充电站主控在每个调度周期调用 CanProc()（can.c）。该函数并非线性流程，而是一个由定时器驱动的周期性控制状态机：在“总线在线监测”守卫下，不断完成“设备数据采集 → 充电使能广播 → 总功率测算 → 功率分配决策 → 逐设备下发”等动作；同时监测子设备的在线/失联状态。CAN 总线离线（BUS-OFF）恢复作为并发守卫子状态机，离线期间禁止一切下发。该状态机与上述“功率动态分配算法”紧密衔接——功率分配决策与逐设备下发正是功率分配算法的载体。

二、状态定义

| 状态 | 说明 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| S0 初始化 | 上电/复位后调用 CanRamInit() 清零各 BMS/AP/电量结构体与定时器，进入运行。 | can.c CanRamInit / 启动 |
| S1 总线监测 | CanRecoveryProc()：检测 BUS-OFF 与漏应答(MISS_ACK)，维护 BUSOFF_NONE/SLOW/QUICK 与 MISS_ACK_* 子状态，离线时 tx_disable=TRUE。 | can.c:81-182 |
| S2 数据采集 | 解析 BMS/AP 报文，刷新 g_SlotBmsInfor[i].Soc、ChargeCurrent 与 g_BmsSysAP[i] 额定值；统计在线数 bat_act_number 与最大 SOC 设备 max_soc_numb。 | can.c:617-634 |
| S3 使能广播 | 每 10s(t200ms≥10000) 调 vcu_canbox_mode() 向 0x1806E640 广播：PaygGetPayState() 决定 TargetChargeVoltageH(0xff=暂停)，power>1.0 置 ChargeEnable=0x55。 | can.c:702-706 / 507-542 |
| S4 总功率测算 | 每 5s(t500ms≥5000) 累加 Σ(ap_vol[i]×ap_cur[i])，得到 total_power_all = 总和/1e7。 | can.c:710-723 |
| S5 分配决策 | 读取设置功率 power，与 total_power_all 比较：≥ 则全额定；< 则按 SOC 从大到小动态分配剩余功率。 | can.c vcu_canbox_cur:552 |
| S6 逐设备下发 | 遍历 i=0…CHARGE_NUM-1，candi=0x1803F000+i；电压=额定、电流=分配/额定，ChargeEnable=(power>1.0 且电流>0)?0x55:0，CanTransmit 发送 8 字节。 | can.c vcu_canbox_cur:629-644 |
| S7 失联处理 | g_BmsLostTimeCount[i]≥6 的子设备判定离线，清零其 SN 与 g_SlotBmsInfor[i]，退出本轮分配。 | can.c:1393- |

三、状态转移表

| 当前状态 | 触发条件 | 动作 / 事件 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 初始化 | 上电 / 复位 | CanRamInit 清结构体与定时器 | S1 总线监测 |
| S1 总线监测 | 每个 CanProc 周期 | 检测 BUS-OFF/漏应答；离线则 tx_disable | S2 数据采集 |
| S1 总线监测 | 检测到 BUS-OFF 错误 | 进入 BUSOFF_SLOW/QUICK 子状态 | S1(离线,禁止下发) |
| S1 总线监测 | 超时恢复且无错误 | busoff_state=BUSOFF_NONE, tx_disable=FALSE | S2 数据采集 |
| S2 数据采集 | 每周期 | 刷新 SOC/电流/额定值、在线数、最大SOC | S3/S4/S5/S6(按定时器) |
| S2 数据采集 | 某设备 LostTime≥6 | 清零该设备数据 | S7 失联处理 → S2 |
| S3 使能广播 | t200ms≥10000(10s) | vcu_canbox_mode → 0x1806E640 | S2 数据采集 |
| S4 总功率测算 | t500ms≥5000(5s) | 算 total_power_all | S5 分配决策 |
| S5 分配决策 | power ≥ total_power_all | 全部 out_cur=额定 | S6 逐设备下发 |
| S5 分配决策 | power < total_power_all | 按 SOC 排序动态分配剩余功率 | S6 逐设备下发 |
| S6 逐设备下发 | 完成遍历发送 | CanTransmit 各子设备 | S2 数据采集 |

四、状态转移图（主控制状态机）

S0 初始化 CanRamInit()

↓

S1 总线监测 CanRecoveryProc() BUSOFF_NONE / SLOW / QUICK MISS_ACK_NONE / TIMEOUT / RECOVERY

↓

S2 数据采集 刷新 Soc / 电流 / 额定值 统计在线数 & 最大SOC

每周期

定时器分支判断

t200ms≥10s (10s)

S3 使能广播 vcu_canbox_mode → 0x1806E640 PaygGetPayState 门控 / power>1.0 使能

t500ms≥5s (5s)

S4 总功率测算 total_power_all = Σ(ap×cur)/1e7

↓

S5 分配决策 power ≥ total_power_all ?

是（充足）

全额定下发 out_cur[i] = ap_cur[i]

否（不足）

按 SOC 从大到小 动态分配剩余功率 电流 = 剩余 / 额定电压

↓

S6 逐设备下发 candi = 0x1803F000 + i 电压=额定, 电流=分配 ChargeEnable=(power>1.0 && cur>0)?0x55:0

回到 S2

四-B、CAN 总线离线恢复子状态机（S1 守卫）

BUSOFF_NONE (总线正常, tx_disable=FALSE)

检测到 BUS-OFF 错误 (CAN_ERR_BOERR)

BUSOFF_QUICK (counter<5, 快恢复 100ms)

busoff_counter≥5

BUSOFF_SLOW (慢恢复 1000ms)

↓

超时后重新初始化 CAN 清 BOERR, tx_disable=FALSE busoff_state=NONE

恢复

MISS_ACK_NONE → MISS_ACK_TIMEOUT → MISS_ACK_RECOVERY (漏应答时停发 TX_TIMEOUT, 再恢复)

五、关键说明

- 守卫关系：S1 总线监测是全局守卫。只有 busoff_state==BUSOFF_NONE 且 tx_disable==FALSE 时，S3/S6 的下发才真正有效；离线期间所有 CanTransmit 被抑制。

- 并发而非互斥：S2 每周期都执行；S3（10s）与 S4/S5/S6（5s）按各自定时器触发，互相穿插，并非严格串行排队。

- 支付门控：S3 使能广播受 PaygGetPayState() 约束——未付费时 TargetChargeVoltageH 置 0xFF（暂停），设备据此停止充电。

- 功率门控：power>1.0 才允许 ChargeEnable=0x55；分配结果为 0 电流的设备同样被置为不使能，自然退出充电。

- 失联自愈：S7 仅清零离线设备数据并使其退出本轮分配，不影响其他在线设备的功率分配与下发。

- 与功率分配算法的衔接：S5/S6 正是《充电功率动态分配算法说明》中流程图的具体实现，决策与下发逻辑完全一致。

六、与《充电功率动态分配算法说明》的对应关系

| 算法文档步骤 | 本状态机环节 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 读取设置功率 / 量纲换算 | S5 分配决策 | vcu_canbox_cur:564-596 |
| SOC 排序（大者优先） | S2 数据采集 + S5 | g_bat_soc / soc_order |
| power≥total 全额定 | S5→S6 充足分支 | vcu_canbox_cur:598-601 |
| 功率不足动态分配 | S5→S6 不足分支 | vcu_canbox_cur:603-627 |
| 逐设备下发电压/电流/使能 | S6 逐设备下发 | vcu_canbox_cur:629-644 |