充电功率动态分配算法说明

函数 vcu_canbox_cur() — 按子设备 SOC 大小分配并设置下发功率

一、算法概述

在充电站应用中，系统通过 CAN 总线管理多个子设备（最多 CHARGE_NUM 个）。每个子设备上报自身的额定电压/额定电流（存入 g_BmsSysAP[i]），并实时上报 SOC（存入 g_SlotBmsInfor[i].Soc）。用户通过上位机设置一个总功率 power，系统同时计算出所有子设备额定功率之和 total_power_all。本算法根据“设置功率”与“全部负载额定功率之和”的大小关系，决定下发策略：

- 当 power ≥ total_power_all（功率充足）：所有子设备均按额定值（额定电压、额定电流）下发。

- 当 power < total_power_all（功率不足）：按 SOC 从大到小排序，SOC 高的子设备优先获得充电功率；功率够时按额定下发，剩余功率不足时按“剩余功率 ÷ 额定电压”动态计算电流，依次分配直至功率用尽。

二、关键变量说明

| power | 用户设置的功率（由 get_set_power() 经 MbUint8ToFloat 得到），与 total_power_all 同单位。 |
| --- | --- |
| total_power_all | 全部子设备额定功率之和 = Σ(ap_vol[i]×ap_cur[i]) / 1e7，由 CanProc() 周期性计算。 |
| ap_vol[i] / ap_cur[i] | 第 i 个子设备的额定电压 / 额定电流，来自 g_BmsSysAP[i]（TargetAPVoltageH/L、TargetAPCurrentH/L）。 |
| power_raw | power 换算到与 ap_vol×ap_cur 相同量纲的值：power × 10000000.0f，作为可分配的总功率。 |
| left_power | 剩余可分配功率，初始 = power_raw；每分配一个设备后扣减，归零后其余设备电流为 0。 |
| rated_power | 第 j 个子设备的额定功率 = ap_vol[j] × ap_cur[j]，仅用于判断剩余功率是否够其满功率运行（非累计消耗）。 |
| soc_order[] | 按 g_SlotBmsInfor[i].Soc 从大到小排序后的子设备序号数组，决定分配优先级。 |
| out_cur[i] | 最终下发给第 i 个子设备的充电电流（已按功率分配/额定折算）。 |
| candi | 下发 CAN ID = 0x1803F000 + 子设备序号 i。 |

三、处理流程（文字步骤）

- 读取设置功率：set_power = get_set_power()，经 MbUint8ToFloat() 得到 float 型 power。

- 读取额定值：遍历 i = 0…CHARGE_NUM-1，从 g_BmsSysAP[i] 取出 ap_vol[i]、ap_cur[i]，初始化 out_cur[i]=0，并按 i 初始化 soc_order[i]。

- SOC 排序：对所有子设备按 g_SlotBmsInfor[i].Soc 从大到小进行简单选择排序，排序结果存入 soc_order[]，使 SOC 大的排在前、优先分配。

- 量纲换算：power_raw = power × 10000000.0f，使其与 ap_vol×ap_cur 处于同一量纲。

- 分支判断：若 power ≥ total_power_all，则所有 out_cur[i] = ap_cur[i]（全部按额定下发）；否则进入动态分配。

- 动态分配（功率不足）：left_power = power_raw；按 soc_order 顺序，对每个设备 j：若额定电压或额定电流为 0，或 left_power≤0 则跳过；若 left_power ≥ 额定功率(ap_vol×ap_cur) 则下发额定电流并扣减；否则下发电流 = left_power / ap_vol[j]，并将 left_power 清零。

- 逐设备下发：遍历 i = 0…CHARGE_NUM-1，CAN ID = 0x1803F000 + i；电压按额定电压下发（H/L 拆分），电流按 out_cur[i] 下发；仅当 power > 1.0 且 out_cur[i] > 0 时 ChargeEnable = 0x55，否则为 0；调用 CanTransmit() 发送 8 字节。

四、算法流程图

开始

↓

读取设置功率 power (get_set_power → MbUint8ToFloat)

↓

读取各子设备额定值 ap_vol[i], ap_cur[i] ← g_BmsSysAP[i]

↓

按 SOC 从大到小排序 生成 soc_order[]（SOC 大者优先）

↓

power_raw = power × 1e7

↓

power ≥ total_power_all ?

是（功率充足）

所有子设备 out_cur[i] = ap_cur[i] （按额定值全量下发）

否（功率不足）

left_power = power_raw 依 soc_order 顺序遍历每个设备 j

↓

ap_vol[j]=0 或 ap_cur[j]=0 或 left_power≤0 ?

是

跳过该设备（out_cur[j] = 0）

否

left_power ≥ ap_vol[j]×ap_cur[j] ?

是

out_cur[j] = ap_cur[j] （满额定下发），left_power −= 额定功率

否

out_cur[j] = left_power / ap_vol[j] （剩余功率÷额定电压），left_power = 0

↓

遍历所有子设备，逐一下发： candi = 0x1803F000 + i 电压=额定，电流=out_cur[i] ChargeEnable = (power>1.0 且 out_cur>0)?0x55:0

↓

结束

五、分配示例

假设 3 个子设备额定功率分别为 1000 / 1500 / 2000（同一量纲），设置总功率 power_raw = 2000，并设按 SOC 排序后顺序为设备 A(1000)、设备 B(1500)、设备 C(2000)：

- 设备 A：2000 ≥ 1000 → 下发额定电流，剩余 left_power = 1000。

- 设备 B：1000 < 1500 → 电流 = 1000 / 额定电压，剩余功率清零。

- 设备 C：left_power 已为 0 → out_cur = 0，停止充电。